| Evolutions | Date |
| --- | --- |
| Création | 02 mai 2016 |

1 – Présentation outillage brasure

- Composé d’une partie inférieure et d’une partie supérieure.

- 4 résistances chauffantes.

- 20 vis de serrage

- 6 vis destinées aux sondes d’indications et régulations.

Longueur = 400mm

Résistances chauffantes

- Mise en place des sondes de régulation des résistances chauffantes.

- Les sondes d’indications IS1 et IS2 seront placées au centre de l’outillage sur les parties supérieure et inférieure

1 - Préparation

- Après avoir défini l’emplacement de la brasure, couper les longueurs de conducteurs inutiles.

- La brasure sera réalisée sur la face « supra » des sorties du Dpole.

- Si nécessaire, redresser le conducteur en sortie d’aimant afin qu’il s’aligne correctement avec le conducteur en sortie d’ADI.

A couper

L brasure

- Nettoyer les conducteurs à l’Ethanol.

- Dépolir les surfaces

- Appliquer le gel à braser sur les faces conducteur en contact : gel MOB39

- Placer une bande d’étain entre les conducteurs (L=400mm) : Etain bande 60Sn/40Pb.

- Bloquer les conducteurs afin de les maintenir en position avant enrubannage.

- Enrubanner les conducteurs avec du ruban auto-vulcanisant : ruban Modul Tape 68N.

- Mettre en place l’outil de brasure.

- Centrer le conducteur.

- Effectuer un serrage des vis en respectant l’ordre de serrage (1 à 20).

- Positionner la sonde d’indication température conducteur.

- Raccorder les résistances ainsi que les sondes au tableau

Indicateurs et gestion des températures de chaque résistance

Connections sondes

IS1 IS2 SR1 SR2 SR3 SR4

Visualisation valeurs sondes indications IS1 et IS2

2 - Présentation tableau

Branchement résistances chauffantes

Sectionneur

M/A

3 – Valeurs consigne de température et processus de chauffe.

- Consigne de départ : 150°C

Lorsque les 6 sondes atteignent les 150°C, effectuer une temporisation de 1 minute avant d’enregistrer la consigne suivante.

- Consigne intermédiaire : 180°C

Lorsque les 6 sondes atteignent les 180°C, effectuer une temporisation de 1 minute avant d’enregistrer la consigne suivante

- Consigne finale : 200°C

Lorsque les 6 sondes dépassent les 200°C ET que la sonde d’indication de température de conducteur atteint les 180°C (température fusion étain)  couper la chauffe.

Exemple courbe de chauffe : timing et pallier ajustables en fonction de l’évolution de la brasure.

180

Modification consigne 200°C

Modification consigne 180°C

4 - Instrumentation

Une fois les brasures réalisées, il est nécessaire de poser les prises de potentiel n°15, 16, 17 et 18 sur les brasures, ainsi que réaliser une jonction des fils des Carbon Ceramic Sensor venant des ADI.

- Prises de potentiel : à l’aide du fer à souder 500W braser les plots. Utiliser l’Etain rouleau 2mm 60Sn/40Pb. La mise en place des prises de potentiel ainsi que le câblage sera réalisé après la sur-isolation.

- Isoler en utilisant du Kapton, les conducteurs.

- Raccordement des fils des CCS venant des ADI avec ceux en attente depuis les cheminées du Dpole.

- Une fois l’ensemble des connections réalisées, enrubanner l’ensemble des sorties avec du Kapton.

- Sur-isolation :

Enrubanner avec du ruban de verre le conducteur en ayant préalablement étalé la résine EPOXY A135.

Une fois cette étape réalisée, et la résine durcie poncer les arrêtes tranchante et dépolir la résine.

Effectuer à nouveau l’opération enrubannage isolation.

Poncer les arrête tranchantes.

- Branchement des prises de potentiel. Coller les vis en utilisant la DP190.

Attention : Appliquer légèrement la DP190 sur le fond de la vis afin de ne pas créer d’isolation. Effectuer un test de continuité au mulitmètre.

- Une fois les prises de potentiel raccordées, réaliser une isolation Kapton de ces dernières (non visible sur les photographies)